Ремонт крана манипулятора, гидроманипулятора, КМУ

Ниже приведены основные узлы крана манипулятора, которые подлежат ремонту и обслуживанию в ООО "КТС":

- Основание (станина) крановой установки.

- Колонна (башня) КМУ с гидроколлектором.

- Стрела крана манипулятора.

- Гидрораспределитель КМУ.

- Редуктор лебедки с барабаном КМУ.

- Редуктор поворота крана манипулятора.

- Опоры (аутригеры) КМУ.

- Гидроцилиндр подъема стрелы манипулятора.

- Крюковая подвеска КМУ (гак).

- КОМ и насос.

Перечень работ по различным видам технического обслуживания КМУ, которые частично можно выполнить самостоятельно, приведен в руководстве по эксплуатации КМУ.

Основание (станина) крановой установки.

Основание (станина) крана манипулятора представляет собой трех (четырех) опорную сварную конструкцию из высокопрочной конструкционной стали, к которой крепятся все остальные детали КМУ.

В поперечную балку основания с двух сторон вмонтированы балки аутригеров. Основание КМУ соединяется с конструкцией колонны с помощью опорного поворотного устройства (ОПУ), которое обеспечивает вращение колонны крана манипулятора.

К центральной части основания крепится механизм поворота колонны (редуктор поворота).

Основание КМУ крепится на монтажной установочной раме шасси автомобиля (подрамнике/надрамнике) с помощью шпилек из высокопрочной легированной стали.

Перечень работ по ремонту станины (основания) крановой установки:

- Проверка затяжки болтов крепления ОПУ к станине.

- Замена ОПУ крана манипулятора.

- Ремонт ОПУ крана манипулятора (расточка обоймы, замена шариков подшипника).

- Ремонт деформаций, повреждений, трещин на станине крана манипулятора.

- Изготовление новой станины по образцу оригинала.

- Замена станины (основания) крана манипулятора.

Колонна (башня) КМУ с гидроколлектором.

Колонна (башня) КМУ представляет собой закрытую сварную конструкцию, соединенную с основанием через ОПУ.

Колонна поддерживает стрелу с помощью гидроцилиндра подъема стрелы. Лебедка с барабаном и гидроколлектором монтируются в конструкции колонны КМУ. Гидроколлектор обеспечивает подачу масла гидросистемы из неподвижной части КМУ (станины) – в подвижную часть КМУ (колонна, стрела, редуктор лебедки).

Перечень работ по ремонту колонны (башни) гидроманипулятора:

- Проверка затяжки болтов крепления колонны (башни) к ОПУ.

- Замена ОПУ крана манипулятора.

- Ремонт ОПУ крана манипулятора (расточка обоймы, замена шариков подшипника).

- Ремонт деформаций, повреждений, трещин колонны гидроманипулятора.

- Изготовление новой башни КМУ по образцу оригинала.

- Замена колонны манипулятора.

- Ремонт гидроколлектора (устранение течи масла).

Стрела крана манипулятора.

Стрела крана манипулятора состоит из основной (неподвижной) секции стрелы и выдвигающихся секций стрелы КМУ (количество - от двух до пяти).

Внутри стрелы находятся гидроцилиндры выдвижения (задвижения) стрелы и система тросов выдвижения - задвижения секций стрелы.

Перечень работ по ремонту стрелы крана манипулятора:

- Разбор (сбор) стрелы манипулятора и опрессовка на специальном стенде.

- Замена гнутой секции стрелы крана манипулятора.

- Изготовление секций стрел КМУ.

- Ремонт гидроцилиндров выдвижения стрелы.

- Изготовление штоков, гильз, поршней и крышек гидроцилиндров.

- Изготовление и замена тросов выдвижения секций стрел.

- Изготовление и замена блочков (роликов) грузового троса.

Гидрораспределитель КМУ.

Кран манипулятор оснащен 6-ти секционным гидрораспределителем.

Предназначен для управления основными функциями крана манипулятора (поворотом, подъемом стрелы, выдвижением, лебедкой, опорами). В гидрораспределителе находится перепускной клапан.

Перечень работ по ремонту гидрораспределителя крана манипулятора:

- Разбор (сбор) гидрораспределителя КМУ.

- Замена неисправных секций гидрораспределителя крана манипулятора.

- Замена уплотнений секций гидрораспределителя.

- Ремонт и настройка напорного клапана гидрораспределителя КМУ.

Редуктор лебедки с барабаном КМУ.

Лебедка крана манипулятора состоит из редуктора с гидромотором и барабана лебедки.

Лебедка установлена внутри конструкции колонны. Гидравлический тормоз включен в редуктор лебедки.

Перечень работ по ремонту лебедки крана манипулятора:

- Разбор (сбор) редуктора лебедки КМУ.

- Замена фрикционных дисков редуктора лебедки крана манипулятора.

- Замена гидромотора редуктора лебедки.

- Ремонт барабана и тросоукладчика лебедки КМУ.

Редуктор поворота крана манипулятора.

Механизм поворота крана манипулятора монтируется на станине (основании) КМУ.

Состоит из редуктора поворота и гидромотора. Вал-шестерня редуктора поворота вращает ОПУ на 360 градусов.

Перечень работ по ремонту редуктора поворота крана манипулятора:

- Разбор (сбор) редуктора поворота КМУ.

- Замена вала-шестерни редуктора поворота.

- Замена червячной пары редуктора поворота.

- Замена сальников и подшипников редуктора поворота.

- Замена гидромотора редуктора поворота КМУ.

Опоры (аутригеры) КМУ.

Балки аутригеров сварные, прямоугольного (многоугольного) сечения, двигаются в основании КМУ на поддерживающих роликах и фиксируются в конечных положениях фиксирующим устройством.

Для предотвращения самопроизвольного выдвижения балок, фиксаторы имеют дополнительную блокировку, исключающую их открытие. К наружным сторонам балок приварены монтажные фланцы, к которым с помощью болтов прикреплены цилиндры опор. Гидрозамок, установленный на гидроцилиндр стойки, предотвращает самопроизвольное выдвижение штока стойки в транспортном положении и от падения крана при обрыве шланга стойки.

Перечень работ по ремонту аутригеров (опор) крана манипулятора:

- Ремонт балок и стоек опор (аутригеров) крана манипулятора.

- Ремонт гидроцилиндров опор (замена гильзы, штока, поршня, уплотнений).

- Ремонт фиксаторов опор КМУ.

Гидроцилиндр подъема стрелы манипулятора.

В КМУ для подъема стрелы применён гидроцилиндр двустороннего действия.

Гидроцилиндр двустороннего действия представляет собой цилиндр с приваренным с одной стороны днищем с проушиной, которая крепится к колонне КМУ.

С противоположной стороны цилиндр закрыт резьбовой крышкой со сквозным отверстием для прохода штока.

Через сквозную крышку проходит шток, на одном конце которого закреплен поршень, а на другом - оголовок или проушина, которая крепится к стреле КМУ.

Перечень работ по ремонту гидроцилиндра подъёма стрелы крана манипулятора:

- Замена уплотнений гидроцилиндра подъёма стрелы крана манипулятора.

- Изготовление (замена) гильзы, штока, поршня гидроцилиндра подъёма стрелы КМУ.

- Ремонт (замена) гидрозамка гидроцилиндра подъёма стрелы манипулятора.

Крюковая подвеска КМУ (гак).

Крюковая подвеска КМУ состоит из крюка (гака) и грузового троса (проволочного каната), который с одной стороны крепится на барабане лебедки КМУ, а с другой стороны закреплен с помощью муфты на оголовке стрелы крана манипулятора.

Трос проходит через систему 4 (или 6) блочков (роликов). Блочки расположены на оголовке стрелы и на крюке крана манипулятора.

Перечень работ по ремонту крюковой подвески крана манипулятора:

- Обслуживание крюковой подвески крана манипулятора (дефектовка, смазка).

- Перепассовка или замена грузового каната (троса) КМУ.

- Ремонт (замена) блочков (роликов) стрелы и крюка крана манипулятора.

Коробка отбора мощности (КОМ) и гидронасос.

Коробка отбора мощности (КОМ) монтируется на коробке передач шасси. Вращение от двигателя автомобиля передается на гидравлический насос для создания потока масла с большим давлением.

Привод включения КОМ может быть механическим или пневмо-электрическим. Гидронасос должен вырабатывать номинальное давление в гидросистеме крана манипулятора для нормальной работы КМУ.

Перечень работ по ремонту КОМ и насоса крана манипулятора:

- Обслуживание КОМ и насоса крана манипулятора (дефектовка, регулировка, смазка).

- Замена КОМ и Насоса КМУ.

- Ремонт (замена) валов, шестерен, подшипников, сальников КОМ крана манипулятора.